仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 护理OSCE考试智能化系统 |  | 申购信息 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于护理学院各门课程实践考核和毕业技能考核 |  |  |  |  |
| 参数要求： 一、护理OSCE考试智能化系统软件平台参数 ★1.供应商需提供OSCE考核智能化管理平台系统著作权登记证， 为了避免后期信息管理碎片化，要求实现数据无缝对接、兼容、共享。 2.考核内容管理：管理OSCE考核需要用到的考题，可进行添加、删除、修改，可通过Excel导入。可自由灵活的设置考核项目，并且设置考核项目中所有指标，包括指标的内容、解析、参考问题、分值、分类。自定义的设置可满足各类技能考核及答辩的考核内容需要。能够导入多种格式评分表。 3.考核设置：在考核前进行OSCE考核设置，设置考核名称、考站以及相应考站的考题、考核方式、考程间隔等信息。 4.考核安排：对设置的考核进行考试安排，安排考生、考官、考题、分配SP，发布考试。可安排一场或多场次考试，可Excel导出排考时间。 ★（1）系统提供单站式自动排考，多站轮循式自动排考，多站队列式自动排考，考站数量不限，考试时间、考试内容可以根据考核要求灵活设置。 （2）在考试未结束前，系统提供补考机能，对漏考、缺考、特殊情况等应急处理，自动填补排考表，智能化安排补考事项，必须全程提供语音引导叫号功能。 5.进程控制：对多站考核过程监察、控制，管理员在考核过程中综合把握总体进度及状态。管理员以考场平面图的方式形象的查看各分站状态（如：考生准备、正在考核、提交得分、异常）。 6.分析统计：考试结束后，学生所有成绩在服务器端自动汇总完毕，管理员可以打印出学生的成绩单，直接发给学生。 7.按分站统计：以分站的角度统计分析，显示各分站所有考生的最高分最低分。并且可显示考生在各分站各考核指标的得分情况，使管理者充分了解考生在某节的不足。 8.摄录管理模块：摄录管理模块必须是集成到OSCE考核管理系统中的模块，不可以是摄录设备硬件厂商的独立控制软件。 ★9.系统要求提供不少于1000个临床技能教学及考核案例，要求涵盖内、外、妇、儿、急救护理等多门学科。 二、护理OSCE考试智能化系统硬件参数 1.门旁显示器+挂架：11个 LED显示器、18.5英寸、最佳分辨率 1366x768、屏幕比例 16:9（宽屏）、高清标准 720p（高清）、产品尺寸 441×352×192mm 2.无线AP：11个 网络标准IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b、最高传输速率450Mbps频率范围 单频（2.4-2.483GHz）、网络接口 1个10/100Mbps LAN口 3.400W摄像机：23个 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出、支持H.265高效压缩算法、内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 4.200W摄像机：7个 5.身份证读卡器：11个 射频技术 符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》 6.视频存储器：1个 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放、支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动 7.硬盘2T：8个 希捷(SEAGATE)酷鱼系列 2TB 7200转64M 8.监控液晶：1个 屏幕尺寸 65英寸、分辨率 4K（3840*2160）、屏幕比例 16:9、LED发光二极管 9. 企业级路由+AP控制器：1个 tp-link 4239G 10.交换机：5个 24口千兆网络交换机4个，POE交换机1个 11.中控室电脑:1台 英特尔 酷睿i7 7代系列、内存8G、硬盘容量1TB、 |  |  |  |  |