仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | Buchi R-100旋蒸 |  | 申购信息 | 两台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | Buchi R-100 |  |  |
| 主要用途描述：，主要用于药物研究、化学合成、萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏等样品前处理过程，可以分离和纯化反应产物，是溶剂蒸发和溶剂回收等用途必备仪器。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 整机采用带涂层的不锈钢外壳，结实耐用； - 转速：20－280rpm - 蒸发容积：50－4000mL - 最大装样量：3kg - 温度显示：数字显示设定温度和实际温度； - 温度范围：室温－95℃ - 控温精度：+/- 1℃ - 冷凝器双螺旋结构，冷凝器表面积：1500cm2 - 加热功率：1300W - 密封圈：PTFE材质，耐受几乎所有常规试剂 - 水浴锅体积：4L（5L选配） - 免维护不锈钢浴锅：双层保护，易清洗，经久耐用，显示设定温度与实际温度，过热断电保护 - 专利组合夹技术：集装卸蒸发瓶和蒸汽管于一体 - 专利玻璃＋塑料技术（P+G涂层），对玻璃部件以及操作人员提供安全保护（选配） - 高度调整：155mm - 倾斜角度调整范围：0-32度； - 操作手柄，升降简单安全 - 分体式水浴锅设计，移动清洗方便，更加安全 - 转动马达和水浴锅一体化供电模式，减少电能损失。 - 电压：220-240V；频率：50/60Hz - 尺寸（长/高/宽）：43×52×31.5 cm - 重量：14-15 kg（取决于玻璃组件：V型冷凝器或C型冷凝器） - 认证：符合CE、CSA |  |  |  |  |