仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 低温高速研磨仪

主要用途描述： 低温研磨组织，提取核酸、蛋白质

参数要求： 1.可在15秒内同时处理最多达24个样品（可升级同时处理60个样本），快速、有效、高通量地完成样品研磨； 2.超大触摸屏设计，操作方便，另预设10组常见组织研磨参数（植物茎叶、组织心肝脾肺肾、皮肤、骨骼等）优化不同标本研磨条件； 3.噪音等级： <65db； 4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 5.紧急停止按钮：在研磨过程中可随时拍下，仪器即停止运行，快捷、安全； 6.快速制冷：开机短时间内降温到零下，防止降解，温度范围：-20℃-室温； 7.电磁安全锁：工作过程中电磁锁定无法开盖，直至研磨程序结束，全程保护； 8.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 9.采用特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式，样品在空间呈8字形三维运动，研磨更充分，稳定性更好； 10.可选配安装60孔适配器，升级为每次研磨60个样本，进一步提高研磨效率。 *11.为保证售后服务，需提供由制造商出具的售后服务承诺书原件。