仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 智能可视化医用红外热成像仪及数据管理分析系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 王老师 |  | 联系电话 | 15005184323 |
| 项目预算 |  | 37000元 |  |  |
| 主要用途描述：推拿手法学教学使用 |  |  |  |  |
| 参数要求：智能可视化医用红外热成像仪及数据管理分析系统构成包括探测器、服务器、副屏、机箱能够完成人体红外热成像采集、图像和数据管理级分析。要求响应或高于以下参数配置。 探测器参数： 分辨率 384×288 像元间距 17μm 视场角/焦距 93.0°×69.6°/4mm 55.7°×41.6°/6.8mm 28.4°x21.4°/13mm 图像帧频 25Hz NETD ≤60mK@f#1.0 视频输出接口 USB通讯 图像校正 快门校正 测温范围 -20℃~+120℃(可扩展至 550℃) 功耗<300mW 工作温度 -15℃～+60℃ 服务器参数： 尺寸 21.5寸电容式触摸屏 分辨率 1920*1080 核心参数 CPU 四核 Cortex-A55 2.0GHz GPU Mail-G52 NPU 支持1Tops算力 存储 内存4GB，储存32GB 操作系统 Android 11 接口 供电电源 DC12V 电源开关 有 USB2.0 4个 USB3.0 2个 WIFI 支持 网络 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口 可外接音响 扬声器 2*（4欧3瓦） 副屏参数： 尺寸 15.6寸电容式触摸屏 分辨率 1366*768 核心参数 CPU 四核 Cortex-A55 2.0GHz GPU Mail-G52 NPU 支持1Tops算力 存储 内存4GB，储存32GB 操作系统 Android 11 接口 供电电源 DC12V 电源开关 有 USB2.0 2个 USB3.0 2个 WIFI 支持 网络 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口 可外接音响 扬声器 1*（4欧3瓦） 机箱参数：可升降，可遥控，行程最低88cm，最高138cm |  |  |  |  |