仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 小型垂直电泳系统

主要用途描述：用于分离蛋白质，快速转印蛋白质或核酸

参数要求： 一、高流电源 *1.输出（可编程）：电压5-250V，电流0.01-3.0A，功率1-300W *2.输出方式：恒流，恒压，恒功率 3.时间控制：1 min - 99hr, 59 min 4.暂停/继续功能：有 5.显示：16 字符x 2行液晶显示屏 6.编程方式：1种方法（可含3个步骤） *7.断电后自动恢复功能：有 8.安全保护：空载监测；荷载突变监测；地面漏电保护；过载/短路监测；过压保护 *9.输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 - 安全标准：通过EN-61010, CE标准 - 半干转印系统 *1.最大凝胶尺寸：24x16cm 2.缓冲液要求：200ml 3.15-60分钟内完成快速、高效的转印 4.能转移多块凝胶：凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 5.简单的闭锁设计，方便快速装配 6.板式电极：涂有铂合金的钛阳极和不锈钢阴极，非石墨电极，且经久耐用 7.阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对转印三明治产生均一压力 *8.独特的琼脂糖支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 9.提起安全盖时，电泳被切断，能防止电击，保护使用者 10.无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 *11.含7x8.4cm，8x13.5cm，14x16cm和18x18.5cm四种规格的滤纸各一包