仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 超微量紫外-可见分光光度计

参数要求： 1*仪器控制：本机控制 2载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器 3*最小样品体积：1ul 4*光路径：0.5mm 5光源：LED 6检测器类型：硅光电二极管 7波长范围：260，280nm 8光谱分辨率：≤8.0nm 9检测重复性：0.002 10光吸收准确度：3%(at 0.76 at 257nm) 11光吸收范围：0－30Abs 12检测时间：〈5秒 13*检测下限：4ng/ul(dsDNA) 14*检测上限：1,500ng/ul（dsDNA） 15*底部尺寸：16 x11.5cm，便于携带，可放于超净台使用。 16*重量：0.8kg 17*样品基座材料：303不锈钢和石英光纤 18*操作电压：6V 19*可选配标签打印机，标签纸可用于液氮。