仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 管理服务器 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：人工智能实验室软硬件管理平台，主要部署服务器计算资源管理系统、人工智能实验实训平台。 |  |
| 参数要求： 管理服务器一台，参数要求如下： 1✭; CPU; 配置≥2颗Intel Xeon Gold 5218处理器，单颗CPU核数≥16，线程≥32，主频≥2.3GHz，缓存≥22M （提供彩页证明）。. 2✭; 内存; 配置容量≥256GB，配置8根32GB ECC 2933MHz内存，为支撑后期扩展，要求内存插槽不低于24个，最高速率≥2933MT/S，支持RDIMM或LRDIMM，支持可扩展最大容量≥3.0TB。. 3✭; 硬盘; 配置系统盘≥2块Intel 480G企业级SSD，组建RAID1，配置存储盘≥3块4T机械硬盘，支持后期≥24块2.5英寸或12块3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展。. 4; 阵列卡配置; 不低于1块LSI MegaRAID 730-8i同等性能的阵列卡2G cache缓存。. 5; 机箱; ≥2U机架式机箱（含配套的导轨）。. 6; OS; CentOs7.6以上。. 7✭; 芯片组; Intel C624以上（提供彩页证明）。. 8; 网络配置; ≥4个10Gb SFP+网络接口（含光模块），≥4个1Gb千兆网络接口；1个IPMI专用管理网口。. 9▲; 电源; ≥1100W 80PLUS白金电源，采用冗余机制。. 10; I/O端口; 1 * VGA接口 ，≥3* USB3.0接口，≥1 * USB2.0接口，2 *M.2卡扩展。. 11; PCIE插槽; ≥7个PCIe slot可用插槽（7个标准插槽和1个网卡专用插槽）。. 12▲; 散热; 满配冗余热插拔风扇，支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持0-50摄氏度（提供权威证明材料）。. 13▲; 高可用性; 满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时(提供权威证明材料)。. 14; 数据拯救; 支持硬盘数据丢失拯救(须提供官网截图)，由原厂商提供数据拯救服务，原厂商数据拯救服务工程师需具备[全工业和信息化岗位技能水平考试证书—数据恢复高级工程师认证]（提供证书复印件）。. 15✭; 质保; 5年原厂质保及5年硬盘不返还服务。. 16✭; 软件; 集成管理模块，支持统一管理和调度多台机器AI作业（提供软件功能截图）。. 17✭; 兼容性; 同当前已有软件和硬件环境兼容。. 说明： - 应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数类型; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1✭; CPU型号及数量; ≥2颗Intel Xeon Gold 5218处理器. 2✭; 内存容量和速度; 容量≥256GB，速率≥2933MT/S，支持RDIMM或LRDIMM，可扩展最大容量≥3.0TB. 3✭; 硬盘容量和可热插拔性; 系统盘≥2块Intel 480G企业级SSD，存储盘≥3块4T机械硬盘，支持后期≥12块3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展. 7✭; 芯片组型号; Intel C624以上. 9▲; 电源功率; ≥1100W 80PLUS白金电源，采用冗余机制. 12▲; 散热性能; 支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持0-50摄氏度（提供权威证明材料）. 13▲; 可用性; 平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时(提供权威证明材料). 15✭; 质保; 5年原厂质保及5年硬盘不返还服务:提供现场服务、如需更换零件须在下一工作日响应并提供人工保修服务。（提供原厂针对本项目质保函加盖原厂公章证明）. 16✭; 软件功能; 免费赠送正版集群管理软件1套，软件包括管理员监控、资源管理、作业调度，并支持多种AI计算框架，AI模型，可管理多台机器AI作业。（提供软件著作权复印件和软件截图）。. 17✭; 兼容性; 同当前已有软件（CentOS 7）和硬件环境兼容。. 2、加✭项为核心参数，须提供彩页或其他证明材料（证明材料须加盖原厂鲜章（原件）），如不满足，作废标书。其他参数值如有偏离，由专家认定是否是重大偏离以及处理方案。 3、商家响应参数表中对应的参数如非负偏离，都必须在所提供投标型号彩页证明或白皮书等证明材料（证明材料须加盖原厂商鲜章（原件））中找到对应参数。 4、供应商自行勘查现场，提供项目所需的吊架、管材、线缆、转接头等所有配件，甲方不再另行付费，并负责现场安装和调试。 |