仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 普通相差倒置显微镜 |  | 申购信息 | 2 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Leica DMI1 |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养观察 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 光学系统：无限远光学校正系统，机身一体化设计，两侧具有较大的操作空间 2 物镜转换器：4孔式物镜转换器，M25 螺纹 3 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 µm； *4 透射光照明装置：LED 照明，35000小时寿命；自动关机（可调节），滤色片插槽； 5 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥20 6固定式载物台 （长*宽）262*212mm，配有移动调节手柄； *7 聚光镜：长工作聚光镜，NA. ≥0.45，WD≥40mm，阑可调，调节前置 *8 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD *9 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节 *10相衬： 4x,10x,20x,40x *11 长工作距离相衬物镜： 5X（N.A. 0.12，W.D. ≥12）；10X（N.A. ≥0.22，W.D. ≥7.8）；20X（N.A. ≥0.30，W.D. ≥3.7）；40X （N.A. ≥0.50，W.D. ≥2） 12目镜：高眼点目镜，10× *13同显微镜品牌高清显微成像系统， 13.1有效像素≥500万 13.2全幅采集速度≥30fps 13.3 无需电脑主机，直接通过显示器成像或通过遥控器进行图像采集 13.4软件： 13.4.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 13.4.2对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 13.4.3在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 13.4.4调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。