仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 梯度PCR 仪 |  | 申购信息 | 2 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 北京东胜ETC-811 |  |  |
| 主要用途描述：DNA片断、基因扩增 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 样品台容量：96×0.2ml，12×8连管，全裙板、半裙板和无裙板 2 技术方案：半导体技术 3 液晶显示：5.7英寸彩色触摸屏 4 温度范围: 0～99°C *5 最大升降温速度：＞4℃ /sec，温度均匀性：≤±0.2℃ *6 温度准确性:：≤±0.1℃（55℃）≤±0.2℃（90℃） 7. 温度显示分辨率：0.1℃ 8 温控方式：Block和Tube模式 9 变温速度可调：0.1～4℃ 10 时间递增/递减功能：0～9分59秒可做Long PCR实验 11 温度递增/递减功能：0.1～9.9℃可做Touch down PCR实验 12 最大循环：99 13 Soak功能：有 14 自动暂停/断电保护：有 15 实时运行状态显示：温度折线图或大字体模式 16 梯度温度准确性：≤±0.3℃（35℃-99℃） 17 梯度温度范围：35℃-99℃ 18 梯度温差范围:1-30℃ 19 热盖温度：30～110℃ 20 热盖高度：可调节，适用各种不同规格耗材 *21 智能热盖功能：样品台温度低于30℃或程序结束时，热盖自动关闭 *22 程序储存数：100个文件+USB无限量 23 通讯接口：RS232接口 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。