仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 无线网络接入点 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | H3C EWP-WAP722S |  |  |
| 主要用途描述：实验室无线网络接入，配合无线控制器，实现无线网络漫游 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1000M以太网口 ：1个 PoE：支持802.3af供电 本地供电：支持48V DC/0.25A Console口：1个 内置天线 工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) 调制方式：11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps、 11a/g：OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM MIMO-OFDM(11n)：MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac)：MCS 0-9 发射功率(最大) 20dBm (功率可调) 可调功率粒度 1dBm 状态指示灯 黄绿蓝三色 安全规范 GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 EMC GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 射频认证 FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 MTBF >250000H |  |  |  |  |