仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 千兆网络路由器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | H3C MSR3620-10-WiNet |  |  |
| 主要用途描述：实验室网络管理，NAT映射，网络防火墙，PPPOE服务器，VPN等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 转发性能:5Mpps 防火墙性能:3Gbps 加密性能:1.9Gbps NAT会话数:50万 带机量:400-600 固定WAN口:3GE(1Combo) 固定LAN口:8GE 二层协议:支持Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server等 IP服务:支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由等 IP应用:支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client，DHCP Snooping，DNS client，DNS Proxy，DDNS，IP Accounting，UDP Helper，NTP 、SNTP等 IPv4路由:静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略 安全特性:PPPOE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0， URPF，GRE |  |  |  |  |