仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 多功能成像系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 培清JS－1085P |
| 主要用途描述：凝胶成像 |  |  |
| 参数要求： 1.适用于 Chemiluminescent、 ECL, FITC、Alexa Dyes, SYBR Green, Fluorescein, 考马斯亮蓝胶，银染胶等检测，显示屏: 可通过仪器上的17寸LED电容十点触摸显示屏,不用外置电脑进行图成象和分析 2致冷CCD: 美国原装品牌高分辨率低照度数码制冷CCD(芯片Sony ICX814 3. 镜头: F/0.85, 4/3英寸高清晰大口径高通透定焦镜头，可通 过计算机对焦距电动调整 4. 有效像素 :3296 X 2472(815万像素) 5. 像素合并 :1×1，2×2，3×3,4×4 6. 数据位数 :16 bit（65536灰阶） 7. 像素点大小: 5.5 X 5.5um 8. 紫外：透射紫外，反射紫外 9. 辅助光源 透射：LED白光板; 双侧反射：反射白光灯（冷光）可通过计算机对透射和反射白光灯进行强度调整 10. 滤色镜片：标配590nm（EB/Gel Red/Biosafe/Gelsafe） 11. 滤光片位置: 6位电脑控制自动定位滤光片轮 12.拍照模式：一键拍摄，一次拍摄无须任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动重叠。 13.控制：高度程序化电脑控制暗箱 14.仪器开门方式：抽屉式载样台 15. 定时关机： 0-60分钟定时关机功能 16. 拍摄面积：紫外：18×18cm 白光：20×20cm |  |  |