仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 基因扩增仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Biometra TOne 96 |
| 主要用途描述：基因扩增，PCR |  |  |
| 参数要求： 1.适用96孔板、8联管或0.2ml PCR单管，智能温控系统。 2. 配置： PCR仪主机，带96孔槽电源线 3. 电源：220V-230V，50-60 Hz 4. 温度控制： RAC(Ramping-Accuracy-Control)电子温控技术，最大升温速率4 ℃/s，平均升温速率3.8 ℃/s，温度均一性：±0.2 ℃，* 温度准确性：±0.1℃。 5. 可提供表格式和图形式两种不同的程序界面，具有断电自动重启功能，仪器自检功能。 6. 热盖温度范围：30-110 ℃。 7. 7英寸彩色触摸屏。 8. USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级。 |  |  |