仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蛋白结晶培养箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Molecular Dimensions MD5-02 |
| - 主要用途描述：用于高通量蛋白结晶实验时，蛋白晶体的生长培 养，可以提供实验所需培养温度，温度控制精确，同时具有防振动的功能，保证蛋白晶体在生长过程中不受外力破坏。提高实验室成功筛选到晶体生长条件的效率。 |  |  |
| 参数要求： 1. 温控范围与精度：0-50℃，±0.5℃，LED显示 2. 培养室容积：250L，隔板最高支撑重量达到40kg *3. 晶体保护：具有防振功能，保证培养室内无振动，具有防止外部震动以及压缩机震动。 *4. 制冷：防振动压缩机制冷 *5. 温度控制：通过电子控制器,电脑编程控制温度，可存贮多个程序，可连续实时监测，具调整和校正功能 6. 安全性：额外的传感器避免机器故障出现温度过冷和过热，并配有报警系统和安全开关 |  |  |

申购人