仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | Thermo |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 型号3131 |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： ★1、加热方式：水套式，减少箱体内温度波动。 ★2、工作容积：≥180升 ★3、内置HEPA 过滤器,提供清洁的气流箱体关闭5分钟内达到空气100级，提供理想的培养环境 ★4、获得FDA允许应用于体外受精（IVF）领域 5、开关门CO2自动截留，最大程度上减少C02损失和消耗 ★6、具有加热功能玻璃内门能迅速恢复箱体温度，防止腔体内部形成冷凝水，防止微生物滋生 7、具有超温保险/报警功能，以及气体跟踪报警功能，保证了箱内环境的稳定性 8、内部材质和结构：不锈钢材质, 采用激光弧焊技术,箱体内100%凹圆角,无清理死角 9、培养箱可以叠放，节省空间 10、温度控制范围：环境温度之上5-55℃,温控精度：±0.1℃ 11、CO2控制范围：0-20%,控制精度：±0.1% O2控制范围：1-20%,控制精度：±0.1% ★12、要求原装进口，通过UL, CSA, FDA SFDA认证, 带有CE标志 13、搁板数量配置要求≥4不锈钢搁板 14、T/C CO2传感器，CO2控制精度：优于±0.1% 15、门密封垫可以拆卸清洗消毒，无污染死角。 16、增湿盘设计，便于更换和消毒水，防止污染，易于清洁 二、配置 1、培养箱整机 2、双重的温度探头，热导（T/C）传感器 3、HEPA过滤系统 |  |  |  |  |