仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动冰点渗透压仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 德国GONOTEC 3000 basic |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： ★1. 触摸屏：5.7″LCD触摸屏操作 ★2. 样品量: 30-50μl 3. 测量时间: 约1 分钟 4. 测量精确度：1 mOsmol/kg ★5. 测量范围：0 - 3000 mOsmol / kg ★6. 结晶方式：全自动冰晶注入结晶，确保结晶过程的稳定性 ★7. 制冷方式: 两个独立Peltier半导体制冷系统，无需其他辅助制冷 8. 冷却系统：PID温度控制 9. 校准方式：三点校准模式 10. 校准值可选范围：包含100, 300, 400, 500, 700, 850, 1200,1800, 2000, 2500 mOsmol/kg。 11. 电源: 220V，50—60Hz，120VA 12. 标准配置: 1台主机； 100个一次性塑料测试管； 10 支300mOsmol/kg 校准溶液； 1 个巴斯德吸管； 1个安倍瓶开瓶器； 1 个校准工具； 2 根备用保险丝； 1 根电源线； 1 份操作手册 |  |  |  |  |