仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 半干转印系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio-Rad/Trans Blot SD |
| 主要用途描述：快速转印蛋白质 |  |  |
| 参数要求： 1.最大凝胶尺寸：24x16cm 2.缓冲液要求：200ml 3.15-60分钟内完成快速、高效的转印 4.能转移多块凝胶：凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 5.简单的闭锁设计，方便快速装配 6.板式电极：涂有铂合金的钛阳极和不锈钢阴极，非石墨电极，且经久耐用 7.阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对转印三明治产生均一压力 8.独特的琼脂糖支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 9.提起安全盖时，电泳被切断，能防止电击，保护使用者 10.无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 11.含7x8.4cm，8x13.5cm，14x16cm和18x18.5cm四种规格的滤纸各一包 |  |  |