仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型垂直电泳槽 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio-Rad/Mini Protean Tetra |
| 主要用途描述：传统Western Blot设备的组成部分，用于蛋白质分离。 |  |  |
| 参数要求： 1．同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 2．胶面积：8.3 x 7.3 cm 3．短玻璃板：10.1 x 7.3 cm 4．长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 5．玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 6．灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 7．上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 8．电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 9．模块化：可换置转印（western blot）等模块 |  |  |