仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 脊椎固定板一套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海华颐DM-6825，DM-6826,DM-6827 |  |
| 主要用途描述：平时教学，各类考核，执业医师考核使用 |  |  |  |
| 参数要求： 名称; 型号; 单价; 参数; 图片. 脊椎固定板; DM-6827; 2000; 1.脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全 2.100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况 3.份量轻，重量仅为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用，可承受 250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量 4.设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起 5. 固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生 6.固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。. 头部固定器; DM-6826; 700; 1.适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板 2.在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流 3.它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响 4.整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查 5.全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带 6.可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用. 多功能颈托; DM-6825; 200; 1.多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，方便调整正确的尺寸。 2. 唯一整体可的用于固定颈椎的设备。共有4种标准成人用颈托。其16个精确调整点可按照使用人员的具体要救设置。 3. 能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 4. 后方的开孔设计便于触诊和透气。 5. 特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。. |